Государственное образовательное учреждение СПО

«Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»

Дисциплина: «Приводы металлорежущего оборудования и промышленных роботов»

Специальность 151001, «Технология машиностроения»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 151001

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

2009

Одобрено

На заседании цикловой комиссии

«Технологии машиностроения»

Решение от «    »___________2009

Председатель комиссии

________________Минаков А.Н.

Автор: Мартьянова В.Ю. – преподаватель ВАТ им.В.П.Чкалова

Рецензенты: Оконь Б.Б. – преподаватель ВАТ им.В.П.Чкалова

Пачевский Е.В. – преподаватель ВАТ им.В.П.Чкалова

Содержание

1 Пояснительная записка								4

2 Общие указания									5

3 Перечень рекомендуемой литературы						5

4 Варианты контрольной работы							6

5 Приложение 1										12

6 Приложение 2										17

7 Примеры решения задач								21

Пояснительная записка

Цели и задачи контрольной работы: проверить и оценить знания студентов, полученные при самостоятельном изучении курса.

Для выполнения контрольной работы студент должен изучить ниже перечисленные разделы  курса; знать назначение, принцип действия, условные обозначения на схемах механических передач, название их элементов, назначение и принцип действия основных узлов и механизмов, используемых в приводах; виды движений, обеспечиваемых данными приводами; уметь составлять уравнения кинематического баланса, рассчитывать частоты вращения и необходимые расчётные перемещения рабочих органов по требуемым режимам резания. Это даст возможность студенту читать кинематические схемы станков, выполнять простейшие расчёты по наладке станков, подготовит к изучению дисциплины «Технологическое оборудование».

Разделы курса, по которым выполняется контрольная работа:

«Движения в металлорежущих станках»,

«Типовые передачи металлорежущих станков»,

«Кинематика станков»,

«Структуры и множительные механизмы коробок скоростей»,

«Структуры и множительные механизмы коробок подач»,

«Муфты»,

«Предохранительные механизмы»,

«Механизмы периодического действия»,

«Механизмы обгона»,

«Тормозные механизмы»,

«Бесступенчатое регулирование скоростей»,

«Реверсивные механизмы»,

«Механизмы прямолинейного движения»,

«Шпиндели и их опоры»,

«Станины и направляющие».

Особое внимание при изучении курса следует уделить чтению кинематических схем станков, кинематическим расчетам, конструкциям и принципу действия механизмов, используемых в приводах станков.

Общие указания

Студент-заочник должен выполнить одну контрольную работу  и предъявить её до начала экзаменационной сессии. Студенты, не выполнившие контрольную работу в срок и не получившие по ней зачета, к зачёту по дисциплине не допускаются.

Номер варианта контрольной работы соответствует номеру студента по журналу. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту или выполненная небрежно, не рецензируется и не зачитывается.

Работу следует выполнять чётким разборчивым почерком или на компьютере. Записи следует делать без сокращений. Схемы механизмов обязательно должны быть изображены в работе. Рисунки выполнять с помощью чертёжных принадлежностей. Содержание задания следует переписывать полностью. Страницы работы должны быть пронумерованы, иметь свободные поля для замечаний преподавателя. Расчеты и вычисления должны быть приведены полностью, чтобы при рецензировании работы можно было проверить весь ход вычислений. Должны быть приведены все необходимые пояснения.

В конце работы необходимо привести список использованной литературы.

Схемы механизмов ко второму вопросу работы приведены по вариантам в приложении №1.

Условия задач по вариантам (вопрос 3) приведены в приложении №2.

Перечень рекомендуемой литературы.

1 Ю.М. Ермаков, Б.А. Фролов  «Металлорежущие станки», М «Машиностроение»

2 Н.Н. Чернов  «Металлорежущие станки», М «машиностроение»

3 «Металлорежущие станки» под редакцией проф. Тепинкичиева, М «Машиностроение»

4 И.М. Кучер «Металлорежущие станки»

Варианты контрольной работы

Вариант 1

1 Описать принципы классификации и нумерации металлорежущих станков.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Нарисовать возможную кинематическую схему и структурную сетку коробки скоростей со структурной формулой:

2(2) × 2(1) × 2(4)

Написать: сколько скоростей даёт данная коробка, сколько в ней групп передач, сколько передач имеет каждая группа, каков порядок включения групп.

Вариант 2

1 Дать определение и примеры основных движений в металлорежущих станках. Какое движение является главным и какое движением подачи в различных группах станков? Какими  параметрами характеризуются эти движения?

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 3

1 Дать общую характеристику коробкам скоростей металлорежущих станков. Что такое диапазон регулирования коробки? Охарактеризовать применяемые структурные решения, множительные механизмы.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 4

1 Как и почему строят ряды чисел оборотов и подач в коробках скоростей и подач металлорежущих станков?

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 5

1 Охарактеризовать кинематику металлорежущих станков: что такое кинематическая цепь, кинематическая схема станка; какие виды приводов применяются в металлорежущих станках, что такое уравнение кинематического баланса цепи, станка. Привести общий вид уравнений кинематического баланса для цепей скоростей и подач.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Нарисовать возможную кинематическую схему и структурную сетку коробки скоростей со структурной формулой:

3(2) × 2(1) × 3(6)

Написать: сколько скоростей даёт данная коробка, сколько в ней групп передач, сколько передач имеет каждая группа, каков порядок включения групп.

Вариант 6

1 Для чего используют графическое изображение скорости резания и чисел оборотов? Описать принципы построения лучевой и логарифмической номограмм, порядок их использования. Показать на конкретном примере построение номограммы. Указать достоинства и недостатки номограмм.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 7

1 Описать порядок кинематического расчёта ступенчатых коробок скоростей с использованием графического метода.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 8

1 Охарактеризовать коробки подач станков: виды коробок, характерные структуры, особенности кинематики, диапазон регулирования.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 9

1 Дать характеристику станинам и направляющим станков: виды, конструкции, компоновка, материалы станин.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 10

1 Дать характеристики шпинделей станков. Описать состав и компоновки шпиндельных узлов.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 11

1 Дать характеристики опор шпиндельных узлов: виды, особенности конструкции и расчета, обеспечение точности.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 12

1 Описать способы обеспечения точности рабочих движений в металлорежущих станках. Изобразить соответствующие схемы передач.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 13

1 Описать типовые передачи коробок передач металлорежущих станков: название, назначение, условное обозначение на кинематических схемах, основная кинематическая характеристика с необходимыми пояснениями. Указать возможность регулирования.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Нарисовать возможную кинематическую схему и структурную сетку коробки скоростей со структурной формулой:

2(3) × 3(1) × 3(6)

Написать: сколько скоростей даёт данная коробка, сколько в ней групп передач, сколько передач имеет каждая группа, каков порядок включения групп.

Вариант 14

1 Как и почему строят ряды чисел оборотов и подач в коробках скоростей и подач металлорежущих станков?

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 15

1 Дать определение и примеры основных движений в металлорежущих станках. Какое движение является главным и какое движением подачи в различных группах станков? Какими  параметрами характеризуются эти движения?

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Нарисовать возможную кинематическую схему и структурную сетку коробки скоростей со структурной формулой:

4(3) × 3(1)

Написать: сколько скоростей даёт данная коробка, сколько в ней групп передач, сколько передач имеет каждая группа, каков порядок включения групп.

Вариант 16

1 Дать общую характеристику коробкам скоростей металлорежущих станков. Что такое диапазон регулирования коробки? Охарактеризовать применяемые структурные решения, множительные механизмы.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 17

1 Дать характеристики шпинделей станков. Описать состав и компоновки шпиндельных узлов.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 18

1 Описать виды, конструкции, назначение, принцип действия муфт, применяемых в металлорежущих станках (постоянные и сцепные муфты).

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 19

1 Для чего используют графическое изображение скорости резания и чисел оборотов? Описать принципы построения лучевой и логарифмической номограмм, порядок их использования. Показать на конкретном примере построение номограммы. Указать достоинства и недостатки номограмм.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Нарисовать возможную кинематическую схему и структурную сетку коробки скоростей со структурной формулой:

3(4) × 2(2) × 2(1)

Написать: сколько скоростей даёт данная коробка, сколько в ней групп передач, сколько передач имеет каждая группа, каков порядок включения групп.

Вариант 20

1 Дать характеристики опор шпиндельных узлов: виды, особенности конструкции и расчета, обеспечение точности.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 21

1 Дать характеристику станинам и направляющим станков: виды, конструкции, компоновка, материалы станин.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 22

1 Охарактеризовать коробки подач станков: виды коробок, характерные структуры, особенности кинематики, диапазон регулирования.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 23

1 Описать порядок кинематического расчёта ступенчатых коробок скоростей с использованием графического метода.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 24

1 Описать принципы классификации и нумерации металлорежущих станков.

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Вариант 25

1 Описать виды, конструкции, назначение, принцип действия муфт, применяемых в металлорежущих станках (постоянные и сцепные муфты).

2 Указать название, назначение, принцип действия, область применения механизмов, изображённых на схеме (приложение 1).

3 Решить задачу. Схема в приложении 2.

Приложение 1

| Вариант1 Муфты обгона |  |
| --- | --- |
| Вариант 2 Схема кулисного привода |  |
| Вариант 3 Механизм Нортона |  |
| Вариант 4 Винт-гайка качения |  |
| Вариант 5 Механизм Меандр | Вариант 6 Гитары сменных зубчатых колёс |
| Вариант 7 Вариатор с раздвижными шкивами и стальным кольцом | Вариант 8 Тормоза |

| Вариант 9 Храповые механизмы деления | Вариант 10 Множительный механизм с выдвижной шпонкой |
| --- | --- |
| Вариант 11 Торовый вариатор Светозарова | Вариант 12 Вариатор с раздвижными шкивами и ремнём |
| Вариант 13 Схемы реверсивных механизмов | Вариант 14 Схемы кривошипно-шатунных механизмов |

| Вариант 15 Муфты обгона | Вариант 16 Торовый вариатор |
| --- | --- |
| Вариант 17 Механизм Нортона | Вариант 18 Механизм Меандра |
| Вариант 20 Гидростатические и гидродинамические подшипники скольжения | Вариант 19 Кривошипно-кулисный механизм в приводе ползуна поперечно-строгального станка |

| Вариант 21 Кулачковые механизмы | Вариант 22 Мальтийский механизм |
| --- | --- |
| Вариант 23 Храповые механизмы деления |  |
| Вариант 24 Барабанные кулачковые механизмы | Вариант 25 Постоянные муфты |

Приложение 2

| Вариант 2 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы | Вариант 3 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы |
| --- | --- |
| Вариант 4 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы | Вариант 6 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на нарезание резьбы с шагом t = 3мм |
| Вариант 7 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 180мм/мин | Вариант 8 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы |
| Вариант 9 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы | Вариант 10 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 1800мм/мин |
| Вариант 11 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на нарезание резьбы с шагом t = 1,5мм | Вариант 12 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на нарезание резьбы с шагом t = 5мм |
| Вариант 14 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 1200мм/мин | Вариант 16 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы |
| Вариант 17 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 1500мм/мин | Вариант 18 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы |
| Вариант 20 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 90мм/мин | Вариант 21 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 216мм/мин |
| Вариант 22 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на заданные режимы | Вариант 23 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 1,89мм/мин |
| Вариант 24 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 216мм/мин | Вариант 25 Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу s = 180мм/мин |

Примеры решения задач

Задача №1

Настроить гитару сменных зубчатых колёс на подачу S = 980 мм/мин

Решение.

Составляем уравнение кинематического баланса цепи подач:

S = n × 90180 × AB × CD ×3570 × πmz

980 = 640 × 90180 × AB × CD × 3570 ×3×1 ×16,

здесь принимаем 𝛑 ~ 3.

Решаем уравнение относительно общего передаточного отношения гитары:

AB × CD= 980 ×180 ×70640 ×90 ×35 ×3 ×1 ×16.

После ряда сокращений получаем дробь:

АВ × СD= 49384

Самым точным методом подбора шестерён гитары является метод разложения на простейшие сомножители. Представляем числитель и знаменатель дроби в виде произведения простейших чисел.

АВ × СD= 7 ×72 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×3

Комбинируем числа произведения, стараясь выдержать условие:

15  ≤i ≤2,8 ,

которое выдерживают для передач коробок подач.

АВ × СD= 72 ×2 ×2 ×2 × 72 ×2 ×2 ×3 = 716 × 724

Так как числа зубьев зубчатых колёс, входящих в шестерённую передачу, должны быть не меньше 18 (из условия неподрезания ножек зубьев), выбираем сомножители для каждой из двух дробей по меньшему числу. Таким сомножителем для каждой дроби будет 3.

АВ × СD= 2148 × 2172

Проверяем выбранные числа зубьев из условия зацепляемости зубчатых колёс гитары:

А + В >С+15;

C + D >B+15.

21 + 48 >21+15;

21 + 72 >48+15.

Так как неравенства выполняются, принимаем А = 21; В = 48; С = 21; D = 72.

Задача №2

Нарисовать возможную кинематическую схему и структурную сетку коробки скоростей со структурной формулой:

3(4) × 4(1) × 2(12)

Написать: сколько скоростей даёт данная коробка, сколько в ней групп передач, сколько передач имеет каждая группа, каков порядок включения групп.

Решение.

Развёрнутая структурная формула ступенчатой коробки скоростей показывает:

- сколько скоростей даёт данная коробка;

- сколько в ней групп передач;

- сколько передач содержит каждая группа;

- каков порядок включения групп передач.

Количество скоростей коробки:

3 ×4 ×2=24 скорости.

Коробка имеет 3 группы передач:

- в первой группе 3 передачи;

- во второй группе 4 передачи;

- в третьей группе 2 передачи.

Порядок включения групп:

основной является вторая группа передач 4(1) – переключается в первую очередь;

первой переборной является первая группа передач 3(4) – переключается во вторую очередь;

второй переборной является третья группа передач 2(12) – переключается в третью очередь.

На основании имеющихся данных можно нарисовать возможную кинематическую схему коробки скоростей.

Для выбора передаточных отношений всех передач, входящих в коробку, и подбора чисел зубьев зубчатых колёс строят структурные сетки. Изображаем на сетке валы (вертикальными линиями) и распределение скоростей на валах (точками). Лучи, соединяющие скорости на валах, обозначают передаточные отношения.